03. SPECIÁLIS RÉSZELEM

# NAGY KITERJEDÉSŰ TÜZEK ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLY

A település erdősültsége

Település teljes területe:	322,57  	km2

Település erdőterülete:		5749,8 	ha

Az erdők összetétele

- akác

- nyár

- fenyő

Erdőtűzvédelmi tervkészítésre kötelezettek jegyzéke:

| Erdőgazdálkodó neve | elérhetősége | Erdőterület nagysága (ha) |
| --- | --- | --- |
| Észak-Kiskunsági Erdészet | 6042 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 117. | 447,51 |
| Bugaci Erdészet | 6114 Bugac, Felsőmonostor 545. | 183 |
| Bata Sándor | magánszemély | 29,31 |
| Virágh István | magányszemély | 99,8 |
| Kiskunsági Erdő-Gazda Kft. | 6032 Nyárlőrinc, II. körzet 170. | 0,8 |

A veszélyeztetettség okai:

- A csapadékviszonyok:

A Kiskunság az ország egyik csapadékban legszegényebb vidéke. Nem csak kevés a csapadék, hanem időbeli eloszlása is egyenetlen, ezért gyakran hosszan tartó száraz időszakok következnek be, amelyek nem csak a nyári nagy melegben, hanem az év minden szakában veszélyt okozhatnak.

- Talaj- és terepadottságok, vízszerzési lehetőségek:

A legnagyobb tűzveszélyes erdők homokon találhatók. Száraz időben a homokon való közlekedés még a különleges terepjáró képességekkel rendelkező gépjárművek számára is nehéz. A hivatásos tűzoltóságok többsége rendelkezik 4x4 meghajtású, terepen is alkalmazható gépjárműfecskendővel, de ezek sem képesek minden esetben a helyszínre vonulni. Külön problémát okozhat, ha a kiterjedt erdőtűz hosszú ideig elhúzódik, mert a korlátozott számú megközelítési útvonalat a gépjárműfecskendők, vízszállító gépjárművek kimélyítik, megnő az elakadás veszélye. Sok esetben az elakadt tűzoltó jármű kikerülése, illetve elvontatása is nehézséget okoz. A vízszállítás időtartama jelentősen megnövekedhet a fenti problémák miatt, amely főleg a körülhatárolás időszakában veszélyes tényező.

3.	Az erdők kezelése, állapota:

Általánosan elmondható, hogy a nagy erdőgazdaságok által kezelt erdők – nagyobb kiterjedésük ellenére – tűzoltó szempontokból kisebb veszélyt rejtenek, mint a magánkézben lévő, kisebb erdők. Ennek oka, hogy amíg az erdőgazdaságok többnyire a törvények és előírások betartásával (ideértve a tűzvédelmi előírásokat is) kezelik területeiket, addig a magántulajdonoknál ez sokszor nem így van.

A magántulajdonú erdők esetében jellemző, hogy nagy kiterjedésű erdők egy- egy része más-más személy birtokában van, illetve bizonyos erdőrészek több személy közös tulajdonában találhatók.

Feladatok erdőtüzek esetén

Erdőtűz oltásnál a beavatkozást a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat taglalja (39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól).

Az erdőtűz oltását döntően három fő mozzanatra bonthatjuk:

- A felderítés

- A tűz oltása

- Megfelelő utómunkálatok

- A felderítés:

A helyes és teljes igényű felderítés nagyban befolyásolhatja az erdőtűz oltását, illetve a későbbi következményeket. Nagyon fontos, hogy a tűzoltás vezető rendelkezzen kellő helyismerettel vagy tudjon helyi szakembert, erdészt a tevékenységbe bevonni.

A terület térképét célszerű előre beszerezni, amelyen a megközelítési útvonalak és a vízvételi helyek is feltüntetésre kerültek.

A tűz felderítése során kiemelten az alábbiakat kell vizsgálni:

- a tűz kiterjedésének nagyságát,

- a tűz által veszélyeztetett lakott területeket,

- a lakott területekről az emberek kimenekítési lehetőségeit,

- a terjedés irányát,

- a veszélyeztetett terület állapotát, jellegét,

- a helyszínen meglévő lakott, vagy ipari objektumok helyzetét,

- a tűz megállíthatóságának, körülhatárolásának zónáit,

- a vízellátás és megközelítés útvonalát,

- az erdőterületen átvezetett villamos vezeték hálózatot, annak veszélyeztetettségét,

- az uralkodó szélirányt,

- a menekülési és menekítési útvonalakat.

A rendelkezésre álló információk alapján kell elrendelni a szükséges riasztási fokozatot, meghatározni a vonultatni kívánt erőket és eszközöket, a tűzoltás vezetés módját.

Általánosan elfogadott, hogy az adatok közül a tűzterület, a veszélyeztetettség, illetve az égő erdőszint a fokozat megállapításában fő szerepet játszik.

A felderítésnek ki kell terjednie a tűzoltásban résztvevő személyi és technikai állomány biztonságos, balesetveszélytől mentes munkavégzésére. A felderítést célszerű megfelelő helyismerettel rendelkező személlyel közösen végezni. Sík területen a felderítéshez igénybe lehet venni emelőkosaras gépjármű, vagy gépezetes tolólétra használatát. Szükséges lehet a terület teljes bejárása, ugyanis csak a helyszín teljes ismeretében tudunk olyan információhoz jutni, amely alapján érdemi döntést lehet hozni a hatékony beavatkozásra.

Amennyiben a terepviszonyok, vagy a tűz kiterjedése miatt a felderítést nem tudjuk elvégezni, célszerű a légi felderítés elvégzése.

A felderítés alapján kell dönteni az oltáshoz szükséges erők és eszközök helyszínre rendeléséről, valamint az elsődleges beavatkozás meghatározásáról. Amennyiben a védendő térségben lakott települések, illetve ipari létesítmények találhatóak, abban az esetben az elsődleges beavatkozás az ott tartózkodó személyek biztonságba helyezésére, illetve a terület védelmére kell, hogy irányuljon.

- A tűz oltása:

Az erdőtüzek oltása több feladatkör köré csoportosítható:

  - Taktika és a tényleges beavatkozói tevékenység

  - Logisztikai feladatok. (Oltóvíz ellátás; az emberi erő és eszközök mozgatása, átcsoportosítása, pihentetése; élelmezés; üzemanyag ellátás; térképek; rádióforgalmazás megszervezése; közvélemény tájékoztatása, stb.) A logisztikai feladatok természetesen a tűzeset tér- és időbeli kiterjedésétől függnek.

A térben és időben nem kiterjedt tüzeket általában a tűzoltóságok az erdőgazdaságok és más polgári személyek bevonásával, megfelelő riasztási fokozat alkalmazásával önállóan oltják el más szervezet bevonása nélkül. Alapesetben (általában II. K fokozatig) az alapirányítás a jellemző, III., IV. K fokozatban a vezetést a tűzoltás vezető (TV) gyakran megosztja (csoportirányítás).

A térben és időben kiterjedt, elhúzódó, akár több napig elhúzódó tüzek esetében szükségessé válik a vezetési törzs megalakítása, melynek szerepe a stratégia és taktika kialakításán túl a logisztikai feladatok megoldása is. Nagy erdőtűznél a több, különféle szakterületen dolgozó beavatkozó állomány összehangolt munkája elengedhetetlen.

Az irányítási pont meghatározásában fontos, hogy mind a szerek, mind a gyalogosan dolgozó beavatkozói állomány számára jól megközelíthető, a szükséges ellátó háttér kiépíthető legyen (sátrak, pihenőhelyek, étkeztetés, elsősegélyhely stb.) Ugyanakkor fontos, hogy az utánpótlás is biztosítható legyen.

Rendkívül fontos a hírforgalmazás megfelelő kiépítése a rajok gyors és átcsoportosítása, a folyamatos felderítés, eszközmozgás miatt. A megyei ügyeleten kívül helyi hírközpont telepítése is szükséges lehet.

- A megfelelő utómunkálatok:

A visszagyulladás elkerülése miatt az erdő teljes átvizsgálása, folyamatos felügyelete szükséges. Különösen nagy a veszélye a fenyvesek visszagyulladásának a vastag avar alatt lappangó parázs miatt. Ha lehetséges az ilyen területeket teljes egészében vízzel kell oltani, de a felügyelet ekkor sem hagyható el.

Ezek az utómunkálatok akár napokig is tarthatnak, ezért a megfelelő logisztikai háttér biztosítása elengedhetetlen a tűzoltás ezen szakaszában is.

A tűzoltást követően az érintett terület fokozott felügyeletéről a tűzoltás vezetőnek intézkedni kell. A feladatra kijelölt polgári személyeket fel kell készíteni, és részükre a hírösszeköttetést biztosítani.

A jelentős tűzesetek nem zárhatóak le az utolsó parázslás megszűntetésével. Fontos a káresetek elemzése, de nem csak tűzvizsgálat szempontjából. Tanulmányozni kell nem csak a keletkezés okit és körülményeit, de az oltási munkálatok valamennyi mozzanatát, beleértve a taktika, logisztikai és személyi körülményeket is. Szükséges lehet külső szakemberek bevonása is, akik erdőgazdasági, környezetvédelmi vagy más egyéb szempontok alapján is segíthetik a pozitívumok és a hiányosságok feltárását.

A készült tanulmányokat hozzáférhetővé kell tenni a tűzoltóságok, erdőtulajdonosok, gazdaságok számára, illetve célszerű elhelyezni az Igazgatóság honlapján is.

A tapasztalatok alapján fel kell készíteni a tűzoltókat, a katasztrófavédelmi szakembereket a hasonló káresemények felszámolására.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 67. § (1) bekezdése értelmében fokozott tűzveszély esetén az erdőgazdálkodásért felelős miniszter határozatban - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel való egyeztetés mellett - az ország egészére vagy meghatározott területén lévő erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre - átmeneti időre - általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

Megye vagy település területére kiterjedő fokozott tűzveszély esetén - indokolt esetben, átmeneti időre - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el tűzgyújtási tilalmat. A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az erdőbe való belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.

A tűzgyújtási és látogatási tilalom elrendelése a tűz időjárási index értékéhez köthető.